MAIR070502201807

浙江台州“09.12”“鸿鑫69”轮与 “无名小渔船”碰撞事故调查报告

编制单位：台州玉环海事处

单位地址：台州市玉环市大麦屿街道

联系电话：0576-87312395

编制时间：2018年10月28日

报告简介

2018年09月12日约1747时（北京时间，下同），管理公司为武汉翔海海运有限公司的防城港籍散货船“鸿鑫69”轮从温州瑞安凤凰山沙场驶往台州临海途中与玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”在台州玉环沿海水域（概位: 28°03.718′N、121°23.660′E）发生碰撞，事故造成玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”沉没，船上2名人员死亡，构成一般等级水上交通事故。

根据《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国防止船舶污染海洋环境管理条例》、《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》的规定要求，事故发生后，台州玉环海事处立即成立事故调查组，开展事故调查取证工作。调查组共取得以下证据材料：询问笔录7份、“鸿鑫69”船舶证书一套，“鸿鑫69”轮船员适任证书和船员服务簿复印件3套、身份证复印件3套，浙江海事局网格化系统数据1套、台州海事局指挥中心VTS系统视频回放数据1套、现场勘验照片1套。

通过对客观证据的科学系统的分析，事故调查组认定，本起事故是一起在能见度良好的水域中发生的双方互有过失的水上交通责任事故,“鸿鑫69”轮与玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”负对等责任。

目  录

一、事故简况	5

二、专业术语	5

三、事故调查取证情况	5

（一）船舶概况	6

（二）船舶证书资料	7

1.“鸿鑫69”轮船舶证书资料	7

2.玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”船舶证书资料	8

（三）船员概况	8

1.“鸿鑫69”轮船员配备情况	8

2.玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”船员配备情况	9

（四）船公司情况	9

1.“鸿鑫69”轮船公司情况	9

2.玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”船公司情况	10

（五）船舶安全检查情况	10

（六）船舶航次情况	10

1.“鸿鑫69”轮航次情况	10

2.玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”航次情况	10

（七）污染情况调查	10

四、事故水域通航环境情况	11

（一）气象、海况	11

（二）通航环境	11

五、事故救助情况	11

六、重要事故因素认定	12

（一）碰撞时间的认定	12

（二）碰撞地点的认定	12

（三）碰撞事实的认定	13

（四）碰撞态势的认定	14

七、事故经过	14

（一）“鸿鑫69”轮	15

（二）玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”	16

八、事故损失情况	17

九、事故过失	17

（一）“鸿鑫69”轮过失	17

1.了望疏忽	17

2.未履行让路船的责任	18

（二）玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船过失	18

1.未按要求保持正规了望	18

2.未及时采取最有助于避碰的行动	18

2.船舶、船员无相应证书，进入通航环境较为复杂习惯航路	18

十、责任认定	19

十一、事故结论	19

十二、处理建议	20

十三、安全管理建议	20

浙江台州“09.12”“鸿鑫69”轮与“无名小渔船“碰撞事故报告

一、事故简况

2018年09月12日约1747时（北京时间，下同）管理公司为武汉翔海海运有限公司的防城港籍散货船“鸿鑫69”轮从温州瑞安凤凰山沙场驶往台州临海途中与玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”在台州玉环沿海水域概位: 28°03.718′N、121°23.660′E）发生碰撞，事故造成玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”沉没，船上2名人员死亡，构成一般等级水上交通事故。

# 二、专业术语

AIS：船舶自动识别系统

VTS：船舶交通服务

三、事故调查取证情况

事故发生后,台州玉环海事处立即组织成立事故调查组开展事故调查、取证工作，第一时间勘察事故现场、船舶和人员及事发水域通航环境等有关情况，对事故船舶人员进行调查询问，获取船舶基本资料、船员配备、船舶持证等有关情况。本次调查获取的主要证据资料如下：

1）“鸿鑫69”轮船员调查询问笔录3份；

2）“鸿鑫69”轮船舶证书，船长、二副、轮机长等船员适任证书和船员服务簿3套；

3）“鸿鑫69轮”浙江海事局网格化系统数据1套；

4）“鸿鑫69”轮现场勘查记录1份，现场勘查照片1套；

5）“无名小渔船”船员调查询问笔录2份；

6）“无名小渔船”所有公司负责人、经营公司负责人，调查询问笔录2份。

7） 台州海事局指挥中心VTS系统视频回放数据1套

（一） 船舶概况

“鸿鑫69”轮与“无名小渔船”船舶概况表

| 船 名 | 鸿鑫69 | 玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船 |
| --- | --- | --- |
| 船 旗 国 | 中国 | 无 |
| 船 籍 港 | 防城港 | 无 |
| 呼 号 | 无 | 无 |
| IMO编号 | 无 | 无 |
| MMSI号码 | 413830716 | 无 |
| 船舶种类 | 散货船 | 无 |
| 船体材料 | 钢质 | 钢质 |
| 总 吨 | 1989 | / |
| 净 吨 | 1113 | / |
| 总长（米） | 88 | 约13.5米 |
| 船宽（米） | 13.2 | 约3.2米 |
| 型深（米） | 6.2 | / |
| 主机类型 | C6300ZCA | 内燃机 |
| 主机功率 | 735KW | / |
| 建成日期 | 2005-07-22 | / |
| 建造厂家 | 台州市椒江园山船舶修造厂 | / |
| 船舶所有人 | 广西防城港中煜船务有限公司 | 玉环旌旗海洋渔业有限公司 |
| 船舶管理人 | 武汉翔海海运有限公司 | 玉环市鸡山乡南山村股份经济合作社 |

（二）船舶证书资料

1.“鸿鑫69”轮证书资料：

| 文书名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 船舶国籍证书 | 防城港海事局 | 2015.09.01 | 2020.08.16 |
| 最低安全配员证书 | 防城港海事局 | 2015.09.01 | 2020.08.16 |
| 海上货船适航证书 | 广西壮族自治区船舶检验局 | 2015.07.31 | 2020.07.21 |
| 吨位证书 | 中华人民共和国海事局船舶安全技术中心 | 2015.08.25 | 长期有效 |
| 防止油污证书 | 广西壮族自治区船舶检验局 | 2015.07.31 | 2020.07.21 |
| 载重线证书 | 广西壮族自治区船舶检验局 | 2015.07.31 | 2020.07.21 |

以上船舶证书均有效。

2.玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”持证状况

“无名小渔船”无任何船舶证书

（三）船员概况

1.“鸿鑫69”轮船员配备情况

该轮本航次配员7人，分别担任船长、三副、轮机长、机工、大厨等职务，均有相应适任证书，缺配大副、三管轮及值班水手两名。该轮配员不符合其持有的最低安全配员证书要求。

船长，谢先明，男，中国台州籍，1978年3月30日生，持有500至3000总吨船舶的船长船员适任证书，身份证编号为332602*********258，家庭住址：浙江省临海市沿江镇庙山后村17号。于2018年11月到该轮任职，事发时船长在驾驶台值班。

二副，陈德钵，男，中国台州籍，1967年12月6日生，持有500至3000总吨船舶的二副船员适任证书，身份证编号为332621*********854，家庭住址：浙江省临海市大洋街道望湖小区1-132号，事发时二副在驾驶台。

轮机长，赵恩岳，男，中国台州籍，1968年7月21日生，持有主推进动力装置未满750千瓦船舶轮机长船员适任证书，身份证编号为332603*********574，家庭住址：浙江省台州市黄岩区北城街道下庄村90号。事发时负责机舱值班。

其他为未参与值班人员。

2.玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”船员配备情况

本航次玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”船上共4人，事发时驾驶人员为王香岳。船上人员情况如下：

实际船长，王香岳，男，浙江玉环籍，1965年08月03日生，未持有船员适任证书，身份证编号为332627*********851，家庭住址：浙江省玉环县鸡山乡安吉路62弄3号。

郑义青，男，浙江玉环籍，1978年12月16日生，未持有船员适任证书，身份证编号为332627*********079，家庭住址：浙江省玉环县清港镇柏台村后郑巷85号。未在船上担任职务,为王香岳朋友。

实际水手陈玉芳，男，浙江玉环籍，未持有船员适任证书。

实际水手林桂平，男，浙江温岭籍，未持有船员适任证书。

（四）船公司情况

1.“鸿鑫69”轮船公司情况

该轮管理公司为武汉翔海海运有限公司，法人代表：王国辉，该公司系一家专门从事国内沿海及长江中下游普通干散货船运输，船舶管理，船员管理及服务，船舶代理，货物代理，船舶技术服务，船舶租赁，船舶港口服务，船舶备件销售，海运信息咨询，人力资源服务，对海运项目的投资。该公司位于武汉市东西湖区吴南路15号，该公司成立于2006年5月24日。

2. “无名小渔船”公司情况

该轮管理公司为玉环市鸡山乡南山村股份经济合作社，法人代表：林文彪。经营范围为本村集体资产管理。

（五）船舶安全检查情况

“鸿鑫69”轮船舶安全检查情况：该轮最近一次FSC检查于2018年7月18日在台州进行，开列缺陷项10项，无滞留缺陷，不属于重点跟踪船舶。

（六）船舶航次情况

1.“鸿鑫69”轮航次情况

该轮本航次2018年9月12日1320时左右从温州瑞安凤凰山沙场装载3300吨沙子开往台州临海。

2.玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”航次情况

该船2018年9月12日下午约1730时从玉环下青山养殖场水域维护养殖网箱及捕捞黄鱼工作后返回玉环栈台。

（七）污染情况调查

该事故发生后两船未对海面造成污染。

四、事故水域气象海况和通航环境

（一）气象、海况

1.根据玉环气象台预报：阴有时有阵雨，北到东北风5-6级，阵风7级。

2.根据“鸿鑫69”轮两名船员的陈述：天气晴，北风5-6级，小浪，能见距离7-10海里。

天气晴，东北风6-7级，小浪，能见度大约7-8海里。

3.“无名小渔船”船员的描述:当时海况良好，当时是阴天，海面平静，没什么浪，能见度很好，能清楚的看到鸡山岛。

综上所述，事故调查组认定，事发海域能见距离大于5海里，能见度良好，北到东北风 ，风力5-6级，小浪。

（二）通航环境

事发水域位于台州玉环市鸡山岛东南面水域，是南北航行船舶的习惯航路，南北航行船舶与东西向进出港渔船交汇，通航环境较为复杂。

五、事故救助情况

事故发生后，鸿鑫69轮，当场救起两名落水人员。并通知船上所有人去瞭望搜救落水人员。1802时，鸿鑫69轮通过电话向台州海上搜救中心报案。并将对方船舶固定在鸿鑫69轮上。接报事故信息后，台州市海上搜救中心立即启动应急预案，迅速组织开展搜救工作。先后指派及协调“海巡07568”、“海巡07550”、“东海救131”“中国海警33115”等公务舰船前往搜救，协调东海救助局温州基地救助飞机前往搜救，并向周边渔船发布安全信息，进一步协调附近船舶参与搜救。本次搜救行动共出动救助船艇10余艘次，飞机3架次。2018年9月16日1600时左右一名死者遗体被打捞上岸，2018年9月17日1200时左右，另一名死者遗体被打捞上岸，搜救结束。

六、重要事故因素认定

（一）碰撞时间认定

1.鸿鑫69轮三名当事船员陈述：碰撞时间大约在9月12日1745时至1750时之间。

2.无名小渔两名当事船员陈述：碰撞时间大约在1720时到1730时之间。

3.台州海事局交管中心VTS系统回放数据显示：1747时，“鸿鑫69”轮与玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”雷达回波重叠,“鸿鑫69”轮航向开始大幅度右转，船速减小。

事故调查组认定本起碰撞事故发生的时间为2018年9月12日1747时。

（二）碰撞地点认定

1.本次事故打捞时沉船位置在28°04′.8N/121°24′.8E附近。

2．“鸿鑫69轮”事故发生时驾驶台值班驾驶员的陈述：事发地点为28°04′.04N/121°03′.90E。

3.台州海事局交管中心VTS系统回放数据显示：1747时 “鸿鑫69”轮与 “无名小渔船”航迹重合,概位28°03′.718N/121°23′.660E。

事故调查组认定碰撞概位为28°03′.718N/121°23′.660E。

## （三）碰撞事实认定

1. “鸿鑫69轮”事故发生时驾驶台值班驾驶员的陈述：事故发生前通过目测观测对方船舶大概航向280度到300度,航速6-7节，事发生时间为1747时，事发地点28°04′.04N/121°03′.90E。事故发生后船舶采取慢车，左满舵掉头，搜救落水人员，并将翻扣渔船固定在“鸿鑫69轮”船尾的措施。

“鸿鑫69轮”事故发生时在驾驶台瞭望另一名船员的陈述：9月12日17:40时第一次用肉眼看到对方小渔船大概1海里不到，1750时“鸿鑫69轮”跟对方渔船发生碰撞。“鸿鑫69轮”左舷锚撞到对方小渔船中间偏后位置。

“鸿鑫69轮”事故发生时机舱值班的船员的陈述：1735时左右，接驾驶台指令备辅机换电。1745时左右，主机先慢车，再停车，接着快倒车，快倒车大约5-6分钟左右，然后主机停车。

2.玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”的船员陈述：“林桂平：‘当时和陈玉芳在船中间甲板抽烟聊天，没有注意周边情况，当发现这条大船的时候，已经即将相撞，大概几秒钟后两船就撞上了。’

陈玉芳：发现大船时已经很近，碰撞在我船左舷中部。

3.台州海事局交管中心VTS系统回放数据显示：1747时“鸿鑫69”轮与玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”船位重叠。之后“鸿鑫69轮”大幅右转，减速直至停车。环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”减速几分钟之后失去雷达信号。

综上，认定 “鸿鑫69轮”与玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”存在碰撞事实。

## （四）碰撞态势认定

1.事故发生时事故水域的能见度良好，“鸿鑫69”轮和玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”都为在航机动船，

当时两船会遇局面适用《1972年国际海上避碰规则》互见条款。

2.根据台州海事局交管中心VTS系统回放数据显示，“鸿鑫69”轮与“无名小渔船”之间的距离和方位显示，两船自9月12日约1730时，“无名小渔船”船位始终位于“鸿鑫69”轮右正横后22.5度之前。

综上，事故调查组认定“鸿鑫69”轮与“无名小渔船”碰撞前为交叉相遇局面。

七、事故经过

根据AIS、VTS轨迹数据和有关当事人陈述，事故经过整理如下：

（一）“鸿鑫69”轮

2018年9月12日1313时，概位：27°40′16.37″N/120°50′15.37″E，航向309.9度，航速0.5节。“鸿鑫69”轮从温州瑞安凤凰山沙场开出装载3300吨沙子，计划开往台州临海，航行过程中手操舵。

2018年9月12日1326时，概位：27°39′51.22″N/120°51′28.07″E，航向091.2度，航速9.4节。

2018年9月12日1348时，概位：27°40′19.78″N/120°55′28.37″E，航向058.3度，航速9.3节。

2018年9月12日1515时，概位：27°47′00.73″N/121°08′18.07″E，航向074.4度，航速10.2节。

2018年9月12日1633时，概位：27°55′21.00″N/121°17′13.13″E，航向029.4度，航速9.0节。

2018年9月12日1730时，概位：27°55′21.00″N/121°22′04.26″E，航向039.8度，航速7.7节，两船相距约2.2海里。

2018年9月12日1735时，概位：28°02′40.29″N/121°22′29.8″E，航向039.8度，航速7.7节。

2018年9月12日1740时，概位：28°03′09.19″N/121°22′56.88″E，航向040.0度，航速7.5节。

2018年9月12日1744时，概位：28°03′20.45″N/121°23′29.45″E，航向055.8度，航速7.2节，两船相距约0.5海里。

2018年9月12日1745时，概位：28°03′24.77″N/121°23′32.35″E，航向055.8度，航速7.2节，两船相距约0.41海里。

2018年9月12日1746时，概位：28°03′39.99″N/121°23′34.24″E，航向055.8度，航速7.2节，两船相距约0.24海里。

2018年9月12日1747时11秒，概位：28°03′42.58″N/121°23′38.27″E，航向043.8度，航速7.3节，“鸿鑫69”轮开始操右满舵。

2018年9月12日1747时28秒，概位：28°03′43.1″N/121°23′40.16″E，航向064.4度，航速6.8节，两船位置发生重叠，碰撞发生。

（二）玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”

依据VTS轨迹和有关当事人陈述，事故经过整理如下：

该轮2018年9月12日约1730时，“无名小渔船”从玉环下青山养殖场，返航驶往玉环栈台码头。

2018年9月12日约1742时，概位：28°03′08.10″N/121°24′00.30″E，两船相距约0.8海里。

2018年9月12日约1744时，概位：28°03′23.23″N/121°23′53.65″E，航向330.4度，航速6.5节，两船相距约0.5海里。

2018年9月12日约1745时，概位：28°03′25.76″N/121°23′51.68″E，航向331.5度，航速7.0节，两船相距约0.41海里。

2018年9月12日约1746时，概位：28°03′32.99″N/121°23′47.01″E，航向327.8度，航速7.2节，两船相距约0.24海里。

2018年9月12日1747时28秒，概位：28°03′43.1″N/121°23′40.16″E，航向321.6度，航速7.4节，两船位置发生重叠，碰撞发生。 “无名小渔船”翻扣，船上两人落水被救起，两人落水失踪。

八、事故损失情况

1.玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”沉没，船上4名船员中两名获救，两名死亡。

2.“鸿鑫69”轮无损失。

九、事故过失

（一）“鸿鑫69”轮

1.瞭望疏忽。

该轮在船舶进入事发水域渔船密集区航行时，当班船长没有遵守《1972年国际海上避碰规则》和《中华人民共和国海船船员值班规则》的有关要求，保持正规了望。在该轮与“无名小渔船”交叉相遇时，当班船长操纵船舶与了望无法兼顾,不能有效使用雷达、VHF和视觉观察等手段保持正规了望，在距离“无名小渔船”2.2海里时才发现该船，且在发现后也未能对其进行连续有效的系统观察或雷达标绘，对局面和碰撞危险作出充分的估计和正确判断，其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条和第七条的规定。

2.未履行让路船的责任

该轮在与“无名小渔船”构成交叉相遇局面时，该轮作为局面中的让路船，未能及早采取有效措施给直航船让路，并尽可能早的采取大幅度的行动宽裕地让清他船，而是一直保向保速航行，直到碰撞发生前不到1分钟两船已陷入紧迫危险后，才采取左满舵的避让措施，其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条、第十五条、第十六条的规定。

（二）玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”。

1.瞭望疏忽。

玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”驾驶员未使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切有效手段保持正规了望，未对双方之间已形成的局面和碰撞危险作出充分的估计和正确判断。其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条和第七条的规定。

- 未及时采取最有助于避碰的行动

玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”作为交叉相遇局面中的直航船，在碰撞发生前只是被动的履行保速保向的义务，在两船陷入紧迫局面时，该船也未采取最有助于避碰的行动。其行为违背了《1972年国际海上避碰规则》第十七条的规定。

3.船舶、船员无相应证书，进入通航环境较为复杂习惯航路

玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”未经渔船检验机构检验，船舶尺寸小、没有相应助导航设备，船员也没有相应资质，客观上不能保证海上交通安全。该“三无”渔船远离沿岸进入通航环境较为复杂的沿海习惯航路，客观上增加了船舶碰撞危险。

十、责任认定

（一）“鸿鑫69”轮

1.未按要求保持正规了望，其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条、第七条的规定。

2.未履行让路船的责任，其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第八条、第十五条、第十六条的规定。

（二）玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”

1.未按要求保持正规了望，其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条、第七条的规定。

2. 未及时采取最有助于避碰的行动，其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十七条的规定。

3.船舶、船员无相应证书，不能保证海上交通安全，进入通航环境较为复杂习惯航路。

十一、事故结论

本次事故是一起在能见度良好的水域发生的双方互有过失的水上交通责任事故，“鸿鑫69”轮与“无名小渔船”在交叉相遇局面致有构成碰撞危险时，均未能有效履行《1972年国际海上避碰规则》有关规定，造成碰撞事故发生。“鸿鑫69”轮和玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”对船舶碰撞事故负有对等责任。

十二、处理建议

对事故双方在事故中的违法行为进行行政处罚，“鸿鑫69”轮因船员缺配接受相关处罚；鉴于玉环旌旗海洋渔业有限公司所有的“无名小渔船”的船舶驾驶员在事故中死亡，免于行政处罚。

十三、安全管理建议

070502SR2018009：建议“鸿鑫69”轮船舶管理公司武汉翔海海运有限公司加强管理，加强对本公司船舶缺配和船员无证情况开展检查。

070502SR2018010：玉环旌旗海洋渔业有限公司加强对渔船驾驶人员有关船舶值班和避碰内容的教育培训，所有的三无渔业船舶根据有关要求停用。

070502SR2018011：建议玉环市海洋与渔业主管部门和鸡山乡人民政府加强对渔船驾驶人员有关船舶值班和避碰内容的教育培训，对三无渔业船舶根据有关要求予以取缔。