舟山“1·16”“富海17”轮与“皖江泰818”轮碰撞事故调查报告

1.事故概要和调查简况

1.1.事故概要

2015年1月16日0325时左右，安徽省马鞍山市江泰船务有限公司所属的“皖江泰818”轮从舟山融佳矿业有限公司石子宕口装载约2150吨石子驶往上海，途经舟山马目附近水域（概位：30°10′.01N/121°55′.58E）时与舟山方舟海运有限公司所属的由南通驶往广州的“富海17”轮发生碰撞，事故造成“皖江泰818”沉没，船上3人，2人获救、1人死亡，“富海17”船首左侧轻微凹陷，直接经济损失约人民币75万元，构成一般等级水上交通事故。

1.2调查简况

本起事故由舟山定海海事处成立事故调查项目组开展调查，调查主要围绕事故经过及原因、船员配备、船舶载货、船舶经营管理情况等方面展开。调查组对事故双方相关船员、船舶所有人、经营人及“皖江泰818”轮装载点进行了调查询问和取证，并调取了皖江泰818”轮船舶检验、原始登记台帐及事发时段的VTS记录。期间，共制作询问笔录9份，取得书证30余份，图片及影像文件资料若干份。

通过调查取证和综合分析，基本查清了船舶基本情况、货物装载情况、船员配备、公司管理、船舶检验及登记等情况，查明了本起事故发生的经过、原因。

2.事故船舶基本情况

2.1“皖江泰818”轮

2.1.1 船舶概况

船籍港：巢湖     船舶类型：干货船  航区：内河A级

总长：63.00米    型宽：11.00米    型深：4.50米

总吨：988        净吨：553         主机功率：440千瓦

参考载货量：内河A级1600吨，内河B级1650吨

建造地点/建成日期：南通市通达船厂/2001年11月26日

改建船厂/改建时间：芜湖县顺风船舶制造有限公司/2005年11月10日

船舶所有人/地址：马鞍山市江泰船务有限公司/皖巢湖市巢湖北路63号

船舶经营人/地址：马鞍山市江泰船务有限公司/皖巢湖市巢湖北路63号

该轮持有安徽省巢湖市地方海事局签发的《船舶国籍证书》和《船舶最低安全配员证书》，证书登记号280911000443，有效期至2017年2月14日。

该轮持有安徽省船舶检验局签发的《内河船舶适航证书》，检验编号201423102723，有效期至2014年11月26日，准予航行A级航区，作一般干货船用。

2.1.2船舶管理情况

马鞍山市江泰船务有限公司系“皖江泰818”轮登记所有人、经营人，公司成立于2008年8月，法定代表人徐某，公司持有中华人民共和国交通运输部签发的《水路运输许可证》，证书编号交长皖XK724，有效期从2013年4月30日至2018年4月30日止，许可经营范围长江中下游干线及支流省际普通货船运输。公司经营及管理船舶95艘，其中自有船舶58艘，挂靠船舶37艘，95艘船舶中600总吨以上的船舶有78艘。

根据“皖江泰818”《船舶所有权证书》记载，该船所有人为巢湖市江泰船务有限公司，非共有船舶，取得所有权日期为2011年8月15日。但经调查，“皖江泰818”船实际所有人系安徽省马鞍山市和县姥桥镇居民宫某，该船为挂靠经营船舶。2011年8月17日，巢湖市江泰船务有限公司（甲方）与宫某（乙方）签订《船舶挂靠协议》，约定：为便于办理船舶航运（证件）手续，乙方将自有船舶“皖江泰818”在巢湖市地方海事局以甲方为所有权共有人或所有权人或经营人的名义进行登记，但该船的实际所有权与经营权全部归属乙方；安全防污染责任、人员配备、安全管理均由乙方负责；甲方负责向乙方提供挂靠服务，负责代办船舶证照年审、船舶转港手续、船员适任证书换发及申办代理船舶保险等相关事宜。

根据对巢湖市江泰船务有限公司法人代表调查得知：“皖江泰818”轮日常经营管理由宫某自行负责，公司对船舶的人员配备及日常营运未进行跟踪和管理。

2.1.3 船员情况

根据“皖江泰818”《船舶最低安全配员证书》的要求，该轮应配备二类船长、驾驶员及轮机员各1名。本航次实际在船3名人员，均未持有船员适任证书，配员不满足规定要求。

事发时，船长宫某在驾驶台负责船舶驾驶，其余2人在房间休息。事发后，船长宫某死亡，其余2人获救。

2.2“富海17”轮

2.2.1船舶概况

船籍港：舟山     船舶类型：甲板货船     航区：沿海

总长：62.46米    型宽：12.20米         型深：3.18米

总吨：498        净吨：279         主机功率：404千瓦

参考载货量：510吨

建造地点/建成日期：舟山鼎弘船业有限公司/2009年12月10日

船舶所有人/地址：於某/浙江省岱山县高亭镇

船舶经营人/地址：舟山方舟海运有限公司/岱山县秀山乡兰秀路105号

该轮持有舟山海事局签发的《船舶国籍证书》和《船舶最低安全配员证书》，证书登记号070310000015，证书有效期至2017年6月30日。

持有浙江省船舶检验局舟山检验处2014年12月21日签发的《海上货船适航证书》，检验编号：201431472740，有效期至2019年12月09日，下次年度检验日期为2015年12月09日前后各三个月内；准予航行沿海航区，作甲板货船用。

2.2.2船员情况

本航次在船人员8名，均持有相应等级的船员适任证书，配员满足规定要求。事发时，值班人员情况如下：

大副，吴某，1968年1月出生，持有湛江海事局签发的丁类未满500总吨船舶的大副证书，有效期至2016年12月31日。事故发生时在驾驶台负责船舶操纵指挥。

值班水手，邹某，1962年5月出生，持有舟山海事局签发的丁类未满500总吨船舶的值班水手证书，有效期至2015年10月14日。事发时在驾驶台负责操舵。

二管轮，陈某，1964年5月出生，持有深圳海事局签发的丁类主推进动力装置未满750千瓦二管轮证书，有效期至2015年11月16日。事发时在机舱值班。

值班机工，乐某，1955年8月出生，持有舟山海事局签发的丙类主推进动力装置750千瓦以上船舶的值班机工轮证书，有效期至2020年8月25日。事发时在机舱值班。

3.气象海况与事故经过

3.1气象海况

根据气象记录及当事人陈述，事发时事发水域西北到北风5-6/7级；涨潮流，流向西北，流速约1节，能见度良好。

3.2 事故经过

3.2.1“皖江泰818” 轮

鉴于船舶值班船长在本起事故中死亡，事故经过根据相关人员陈述、VTS记录整理如下。

1月15日约2400时，“皖江泰818”通过VHF12频道与舟山融佳矿业有限公司码头值班人员联系，了解其宕口是否有相应型号的石子并询问价格情况，期间未告知本船船名。码头值班人员经询问调度后回复该船，宕口有其所需的相关型号的石子，并告知其价格。

16日0030时左右，“皖江泰818”船靠妥舟山融佳矿业有限公司码头，告知码头值班人员其船要求装载的数量并支付现金人民币9.675万，随后船舶开始装载。

0240时左右，船舶装货完毕离泊开航，计划驶往上海。本航次装载约2150吨石子。开航时船长在驾驶台值班。

0300时左右，船位30°07′.60N/121°55′.99E，航速5节，航迹向312度。船长下驾驶台洗漱，由大副临时值班。

VTS记录显示：0301～0308时，该船持续小角度向右调整航迹向，顺北上主交通流方向航行。

0308时左右，船位30°08′.28N/121°55′.71E，航速5.5节，航迹向353度。此时，距离南下来船“富海17”轮约3.5海里，两船真方位约179度。

0311时左右，船位30°08′.57N/121°55′.71E，航速6.0节，航迹向354度。船长返回驾驶台负责船舶航行值班，大副离开驾驶台。此时与南下来船“富海17”轮相距约2.8海里，真方位约000度。

0316时左右，船位30°09′.01N/121°55′.64E，航速6.6节，航迹向354度。此时与南下来船“富海17”轮相距约1.8海里，真方位约001度。

0319时左右，船位30°09′.37N/121°55′.58E，航速6.3节，航迹向353度。此时与南下来船“富海17”轮相距约1.2海里，真方位约003度。

0320时左右，船位30°09′.47N/121°55′.57E，航速6.1节，航迹向353度。此时与南下来船“富海17”轮约1.0海里，真方位约005度。

VTS记录显示：此时，其船首偏左方向相距约0.8海里处有两艘船舶南下，此后该船逐渐向右调整航迹向至013度。

0323时左右，船位30°09′.76N/121°55′.60E，航速5.9节，船舶调整航向恢复至353度，保速保向北上。此时，与南下来船“富海17”轮相距约0.4海里，船长用绿色手电筒示意对方绿灯会。

根据获救大副及水手陈述：事发前感觉船舶异常震动、船舶主机加速，大副及水手两人先后跑到驾驶台，肉眼发现右舷一来船船首正向本船驶近。船长正用绿色手电筒示意对方绿灯会，船舶先后采取左转向和右转向措施。

0325时左右，航速约7.0节，航迹向006度，船舶右舷前舱位置与来船船首左舷发生碰撞。碰撞时船位：30°10′.01N/121°55′.58E。碰撞发生后，确认来船为“富海17”轮。

0340时左右,“皖江泰818”轮货舱进水后沉没。

3.2.2“富海17”轮

根据相关人员陈述及VTS记录整理。

1月15日0640时左右，该轮从南通亚华码头开航，本航次装载船舶分段7段，目的港广州。

15日2155时左右，船舶位于大戢山南侧约2.5海里，航速约7.5节，航向约195度。船长与大副完成交接班，大副负责船舶驾驶操纵。

16日0000时左右，船舶过洋山Y19号浮筒南下。

0200时左右，船舶过花鼓山灯桩南下。

0307时左右，船位左正横瓜连山，航速6.3节，航迹向183度。

0316时左右，船位30°10′.89N/121°55′.69E，航速6.4节，航迹向186度。此时，大副用肉眼发现在马目东南侧附近水域有多艘船舶靠右侧北上，相距约2海里。

0319时左右，船位30°10′.59N/121°55′.60E，航速6.2节，航迹向188度。此时，距离北上来船“皖江泰818”轮约1.2海里。

VTS记录显示：此后至0321时，该船连续向左调整航向至航迹向170度。

0321时左右，船位30°10′.40N/121°55′.65E，航速5.9节，航迹向165度。此时，来船“皖江泰818”位于该船右前方，距离约0.8海里。

0322时左右，船位30°10′.29N/121°55′.68E，航速5.8节，航迹向167度。此时，来船“皖江泰818”位于该船右前方，距离约0.6海里。

0323时左右，船位30°10′.18N/121°55′.69E，航速6.0节。大副发现船首左侧北上船闪红灯，随向右调整航向至175度左右，与他船左舷会船。同时发现船首右侧一北上船舶（后证实为“皖江泰818”轮）在闪绿灯。

VTS记录显示：此时，该船与北上来船“皖江泰818”相距约0.4海里。同时，在“富海17”轮船首右侧及前方有三艘来船北上，其中与船首右侧来船距离约0.2海里，与船首前方来船距离分别约0.4海里、0.7海里。

0324时左右，船位30°10′.10N/121°55′.69E，航速5.9节，航迹向178度。此时，距离其船首右侧北上的“皖江泰818”轮约300米。

VTS记录显示：该船与其船首右侧的北上船会让后，随即连续向右转向。

0325时左右，船位30°10′.03N/121°55′.60E，航速5.6节。航向转至230度时，大副发现与来船即将碰撞，遂命令水手左满舵。随后，“富海17”轮船首左侧与“皖江泰818”轮右舷前舱位置发生碰撞,碰撞角度约50度。

4.应急处置

1月16日0340时接到“富海17”轮碰撞险情报告后，舟山市海上搜救中心立即组织力量开展遇险人员的搜救和遇险船舶应急处置工作。先后指令“海巡07339”、“海巡0731”、“海巡07342”及“海巡07346”赶赴事故现场参与救助，并组织协调当事船舶“富海17”轮、舟山市海洋与渔业局“中国渔政33006”、海警二支队“中国海警33051”、舟山市港航管理局“浙港航巡1202”等相关单位船艇力量前往搜救。第一时间发布航行警告，并通过舟山VTS发布沉船安全预警信息，提醒过往船舶协助搜寻落水人员，注意避让沉船。同时积极与镇海航标处沟通协调，于当日完成对沉船位置设标，避免次生事故发生。经过连续五天的海上大规模搜救，3名遇险人员中，2人获救、1人失踪。

在开展遇险人员搜救的同时，舟山海事局及时督促船东落实沉船打捞工作。事发次日，船东与浙江海腾海上工程有限公司签订沉船打捞协议，于1月20日正式启动沉船整体打捞工作。1月24日，“皖江泰818”沉船整体打捞出水，并拖至银马水泥厂东侧的砂场码头靠泊。

5.损失情况

5.1“皖江泰818”轮

船舶沉没，船上所载货物随船灭失； 1人死亡。

5.2“富海17”轮

船首左侧轻微凹陷。

两船直接经济损失合计约人民币75万元。

6.事故原因分析及责任认定

本起事故事发水域位于舟山马目菰茨航门水道，为小型船舶南下北上的主要通道。事发时前约10分钟（事故双方船舶相距约2海里）至事发时段，事发水域通航密度大，交通流复杂，出现包括本起事故双方在内多艘船舶会遇局面。

6.1“富海17”轮过失

6.1.1 了望疏忽。

菰茨航门水道为小型船舶南下北上的主要通道，“富海17”轮事发时为南下船舶，在北上船舶通航密度较大的情况下，事发前较长时间内一直航行在靠近北上主交通流方向一侧，造成与多艘北上船舶交会复杂的局面，进而导致与北上的“皖江泰818”轮形成紧迫危险导致碰撞事故发生。当班大副对当时的局面和碰撞危险没有作出充分的估计和判断，违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条的规定。

6.2.2 未运用良好船艺，及早采取避让行动。

事发时段事发水域处于多船会遇局面，“富海17”轮未正确判断与“皖江泰818”轮形成的碰撞危险，亦未积极地、及早地采取避让行动。该船自发现对方来船直至碰撞前约1分钟，未采取减速等有效避让措施，直至两船相距约300米时，才采取大幅度右转的避让措施，此时紧迫危险已经形成。违反了《1972年国际海上避碰规则》第八条第1款的规定。

6.2.3 盲目向右转向，未采取有效的避免碰撞的行动。

“富海17”轮大副在双方船舶相距约300米形成紧迫危险后，在收到来船“皖江泰818”轮显示的右舷会船的信号前提下，仍采取大幅度连续向右转向措施，将本船船首朝向“皖江泰818”轮的右舷，直至碰撞发生。期间未采取减速、停车或倒车等避让措施，违反了《1972年国际海上避碰规则》第八条第5款的规定。

6.2“皖江泰818”轮

6.2.1 未运用良好船艺，及早采取避免碰撞的行动。

通过对VTS记录进行分析并结合当事人员陈述，约0323时该船距离“富海17”轮约0.4海里，“皖江泰818”轮船长才采用绿色警示灯照射“富海17”轮，意图引起来船注意。另据VTS记录显示，此后该船一直以350度-355度航向保速行驶。当来船“富海17”轮于事发前1分钟采取大幅度连续向右转向措施时，该船未发出至少五声短而急的声号和相应的闪光对来船动态表示怀疑，也未采取转向和任何减速措施。直至临近碰撞时，方采取左转向和右转向等避让措施，此时碰撞已不可避免。违反了《1972年国际海上避碰规则》第八条和第三十四条第4款的规定。

6.2.2 船舶超航区航行，不适航。

“皖江泰818”轮为内河船舶，核定航区为内河航区，且经调查核实，事发时该轮所持有的《内河船舶适航证书》亦已失效。本航次该船在未向海事主管机关申请办理船舶进出港签证的情况下擅自非法从事沿海运输、作业，船舶不适航。

6.2.3船员不适任。

事发时该船只有3名船员在船，且3名在船人员均未持有海事部门签发的船员适任证书，船上人员均不适任。无证船员航海技能差，在航行操纵、应急处置等方面无法满足要求，是导致事故发生的重要原因。

综上所述，本起事故是由于“富海17”轮值班大副了望疏忽、未运用良好船艺，及早采取避让行动、盲目向右转向；“皖江泰818”轮值班船长未运用良好船艺，及早采取避免碰撞的行动、船舶不适航、船员不适任所引发的互有过失的碰撞责任事故，“富海17”轮和“皖江泰818”轮应承担对等责任。“富海17”轮大副和“皖江泰818”轮船长为相当责任者。