舟山“1·13”“MINERVA PISCES”轮与“浙普渔42234”轮碰撞事故调查报告

1.事故简况及调查情况

1.1事故概况

2016年1月13日2342时左右，MINERVA PISCES MARITIME INC公司管理的马耳他籍油船“MINERVA PISCES”轮，从巴林驶往韩国途中，在舟山东福山东北约51海里处（概位30°17′.08N/123°45′.32E）与舟山市普陀区朱家尖樟州村居民王某所有的“浙普渔42234”轮发生碰撞，碰撞发生后“MINERVA PISCES”轮驶离事发现场。事故造成“浙普渔42234”轮沉没，船上5人全部失踪，构成较大等级水上交通事故。

1.2事故报告及调查简况

2016年1月14日0113时，舟山市海上搜救中心接朱家尖樟州村转报：据“浙普渔43013”轮报告，与该船同时出海航行的“浙普渔42234”轮于1月13日2340-0000时在30°17′N/123°45′E附近水域与一大轮发生碰撞后沉没，船上5人下落不明。大轮为法国籍，MMSI编码229094000，发生碰撞后大轮未停留，朝10度方向直接驶离事发水域。

接报险情后，浙江海事局在组织开展遇险人员搜救的同时，立即开展肇事嫌疑船舶的核查。经查询事发时段事发水域船舶AIS记录，结合事故报案信息，初步确定“MINERVA PISCES”轮具有重大肇事嫌疑。1月18日，浙江海事局正式成立“1.13”“浙普渔42234”轮事故调查组全面开展事故调查工作。由于事故发生后，“浙普渔42234”轮沉没且无人员生还，“MINERVA PISCES”轮在事发水域未做停留直接驶往下一港韩国瑞山港，调查组围绕肇事嫌疑船舶追查、肇事船舶确定、事故经过、事故原因及逃逸行为认定等方面，重点开展了以下调查工作：

1.1月14日上午，调查人员与“MINERVA PISCES”轮取得电话联系，通知该轮船长保存涉嫌事故时段VDR记录。

2.通过交通运输部海事局协调韩国海洋安全审判院（KMST），在“MINERVA PISCES”轮驶抵韩国瑞山港后对该轮进行初步调查取证和船体现场勘验。1月15日，“MINERVA PISCES”轮抵达韩国瑞山港，韩国海洋安全审判院（KMST）特别调查组登轮进行了船体勘验，并核查了船舶电子海图记录、航向记录、航海日志、船员名单等记录，对船长进行调查询问，取得了涉嫌事故时段值班驾驶员二副的个人陈述。

3.通知“MINERVA PISCES”轮卸货完毕后在驶往下一港途经我国舟山沿海水域时，在舟山港停留配合接受事故调查。1月28日，该轮驶抵舟山港接受事故调查。期间，调查组对“MINERVA PISCES”轮进行了船体勘验和油漆取样，调取了船舶已保存的VDR记录并进行了解读分析，获取了船舶相关证书、日志和记录复印件，核查了事发时段船舶电子海图和航向记录，并对相关船员进行了调查询问。

4.调查人员赴海洋与渔业部门调取了事发时段事发水域的船舶AIS记录；并对事发时段与“浙普渔42234”轮同时出海航行的“浙普渔43013”轮相关人员进行了调查询问，了解事发时渔船动态。

通过上述调查，调查组确认“MINERVA PISCES”轮为本起事故肇事船舶，并基本查明了事故经过和原因。

2.船舶及船员概况

2.1“MINERVA PISCES”轮

2.1.1船舶概况

船名：MINERVA PISCES   MMSI编码229094000

IMO编号：9410179       船籍港：瓦莱塔    呼号：9HA3064

船舶种类：油船          总吨：57135       净吨：33181

总长：244.18米         船宽：42.04米     型深：21.00米

主机类型/型号/主机功率：DIESEL/B&W 6S60MC-C HYUNDAI/13560千瓦

建造年份及地点： 2008年5月3日/HYUNDAI HEAVY IND.CO.，LTD/ULSAN,KOREA

船舶所有人及地址：MOSS ENTERPRISES CO/AJELTAKE ROAD,MAJURO MH96960-MARSHALL ISLANDS

船舶管理人及地址：MINERVA MARINE INC./141-143 VOULIAGMENIS AVENUE&1,AIOLOU STREET 16673 VOULA, ATHENS GREECE

该轮持有马耳他主管机关签发的船舶登记证书；持有美国船级社签发的船舶入级证书、货船设备安全证书、货船构造安全证书、货船无线电安全证书、国际防止油污证书、国际载重线证书、国际吨位证书、最低安全配员证书、SMC等证书；持有挪威船级社签发的DOC（副本），上述证书均在有效期内。

2.1.2船员概况

本航次该轮在船人员26名，船员配备满足船舶最低安全配员要求，其中：

船长KAZEPIS，男，希腊籍，53岁。持有希腊主管机关签发的A级船长证书。事发时在房间休息。

值班二副JOSELITO，男，菲律宾籍，43岁，持有菲律宾主管机关签发的二副证书。事发时在驾驶台负责航行值班。

值班水手EDSON，男，菲律宾，28岁。事发时在驾驶台协助了望并负责操舵。

该轮为无人机舱，事发时，机舱无人值班。

“MINERVA PISCES”轮在韩国瑞山港减载后，驶往日本四日港继续卸货，船舶在日本停留期间，事发时段值班人员二副JOSELITO和水手EDSON离船。

“MINERVA PISCES”轮完货驶离日本，航经韩国济州岛时船长KAZEPIS离船。

3人均拒绝随船回中国接受调查。

2.2“浙普渔42234”轮

2.2.1船舶概况

事故发生后，根据海洋与渔业部门提供的渔船检验、登记及相关安全证书，“浙普渔42234”轮系普陀区朱家尖镇漳州村居民王某所有，该建造、检验和登记情况如下：

船名：浙普渔42234    船籍港：普陀     MMSI编码412421937

船长：29.38米        船宽：6.3米     型深：2.85米

总吨：120            净吨：42         主机功率：220千瓦

船舶类型：国内捕捞船    生产方式：拖网

建造时间及地点：1995年8月/舟山定海四八〇六造船分厂

该船持有普陀渔港监督签发的编号为（浙普）船登（权）（2012）HY-100209号的《渔业船舶所有权登记证书》和编号为（浙普）船登（籍）（2012）HY-100209号的《渔业船舶国籍证书》，签发日期2012年3月22日，有效日期2017年3月21日。

该船持有普陀渔业船舶检验局签发的《渔业船舶安全检验证书》，检验登记号3309030152804，渔船编码3309031995080034。

该船持有《渔业捕捞许可证》，许可证编号（浙舟）船捕（2015）HY-100921号。核定作业场为浙江省C类渔区，作业时限为2015年5月12日到2020年5月11日（非禁（休）渔期）。

2.2.2船员概况

本航次该船在船人员5名，其中船长王某、轮机长虞某、大副盛某持有渔船船员职务证书，另外2人未持有相关证书。事故发生后在船5人均下落不明。

根据与其同时出海航行渔船“浙普渔43013”轮船长陈述，事发前“浙普渔42234”轮船长曾在对讲机中呼叫“有大船”，调查组推定事发前“浙普渔42234”轮驾驶台值班人员为该船船长王某。

3.气象海况与通航环境情况

根据气象预报及当事人员陈述：事发时事发海域海上能见度良好，北到西北风5-6级、阵风7级，海面风浪3级，涨潮流，流向西北。

事发水域位于浙江沿海，距离领海基线约40海里，属我国专属经济区水域。

4.事故经过

根据VDR记录、AIS记录、船舶日志及有关当事人陈述，整理事故经过如下。

4.2.1“MINERVA PISCES”轮

2015年12月26日0618时，“MINERVA PISCES”轮第022-L航次从巴林SITRA港开航，计划驶往韩国瑞山港。离港时船舶平吃水12.5米。

2016年1月13日2300时左右，船位30°07′.34N/123°42.81E，航向012，航速14.1节。二副JOSELITO、水手EDSON先后上驾驶台接班。接班时，海面能见度约6海里，驾驶台雷达6海里档，北向上偏心显示。

2333时左右，船位30°14′.91N/123°44′.76E，航向013度，航速14.3节。值班水手提醒值班二副船首有渔船。VDR记录显示：此时有7艘船舶位于该轮左舷约40度，距离约1.8海里。

2338时左右，船位30°16′.08N/123°45′.06E，航向013度，航速14.3节。值班水手提醒二副船首有穿越船舶，二副询问距离多少，值班水手告知1海里。VDR记录显示此时7艘船舶已驶近该轮船首。

2339时左右，值班二副开启白昼信号灯。

2340时左右，值班二副命令换手操舵，航向012度。

2341时左右，值班二副再次开启白昼信号灯。值班水手提醒仍然有一艘船舶在穿越船首。VDR记录显示此时有3艘船舶位于该轮船首附近，另有3艘船舶已向右转向驶向该轮船尾，剩下1艘船舶（后证实为“浙普渔42234”轮）位于该轮左舷约30度，距离约0.4海里，航向约068度，将穿越该轮船首。

2342时左右，值班二副第三次开启白昼信号灯。随后，值班水手提醒值班二副可能会发生碰撞，并建议左满舵。值班二副下令左舵10度。期间，发现船首船舶灯光消失。

2343时左右，船位30°17′.25N/123°45′.36E，航向007度，航速14.3节。

2344时左右，值班二副下令航向352度。值班水手提醒值班二副“灯光消失，渔船不见了”。

2345时左右，值班二副先后下令正舵、自动舵、返回原航向。

4.2.2“浙普渔42234”轮

1月13日1700时左右，“浙普渔42234”、“浙普渔43013”等7艘船舶一起由舟山朱家尖漳州村出发，计划驶往外海从事捕鱼作业。

2300时左右，船位30°15′.54N/123°39′.54E，航向058度，航速7.1节。

2325时左右，船位30°16′.53N/123°42′.98E，航向076度，航速	8.1节。

2328时左右，船位30°16′.68N/123°43′.40E，航向074度，航速	7.7节。

2341时左右，航向068度，航速7.9节，此时该船位于“MINERVA PISCES”轮左舷约30度，距离约0.4海里。

2342时左右，航向051度，航速8.4节。

根据渔船“浙普渔43013”轮船长陈述，事发前“浙普渔42234”轮船长在对讲机呼叫“有大轮”。随后，“浙普渔42234”轮联系中断，“浙普渔43013”轮船长意识到“浙普渔42234”轮可能遇险，立即调头寻找。1月14日0000时左右，在30°17′N/123°45′E处发现渔船漂浮物，认定“浙普渔42234”轮已经遇险，通过船载AIS设备查询发现事发水域附近的MMSI编码为229094000的法国籍货轮有重大嫌疑，就立即向所在村报告事故情况。

5.事故损失

本起事故造成“浙普渔42234”轮沉没，随船货物及渔具全部灭失，船上5名人员全部失踪。

6.碰撞基本事实认定

6.1肇事船舶认定

1.根据事故报案信息，“浙普渔42234”轮遇险时间在1月13日2340时-2400时之间，遇险地点30°17′N/123°45′E附近，遇险原因为与一大轮发生碰撞后沉没，大轮系法国籍，MMSI编码229094000。经核查，该编码与“MINERVA PISCES”轮的MMSI编码相同。

2.根据浙江省渔业安全救助信息系统自动保存的“浙普渔42234”轮遇险水域附近的船舶AIS记录表明，1月13日2340时-2345时“MINERVA PISCES”轮曾穿越“浙普渔42234”轮所在航行渔船群。

3.根据“MINERVA PISCES”轮电子海图记录，1月13日2342时左右，“MINERVA PISCES”轮船位与“浙普渔42234”轮AIS信号轨迹重合。

4.根据“MINERVA PISCES”轮VDR记录，1月13日2342时左右，有一MMSI编码为412421937船舶雷达回波从“MINERVA PISCES”轮船首左侧驶入“MINERVA PISCES”轮船首雷达盲区，此后该船雷达回波消失。经查，该MMSI编码412421937与“浙普渔42234”轮MMSI编码一致。

5.根据“MINERVA PISCES”轮抵港后船体勘验，在该轮船首偏右及右舷锚链筒部位发现多处新的划擦痕迹，划痕高度位于水线以上1-5米不等，划痕处附着蓝色油漆，油漆颜色与“浙普渔42234”轮船体油漆一致。根据“MINERVA PISCES”轮在韩国瑞山港卸货期间韩国海洋安全审判院特别调查组的调查，该轮船长对船首划擦痕无法解释。

综合考虑以上因素，调查组认定“MINERVA PISCES”轮与“浙普渔42234”轮碰撞事实存在，该轮系造成“浙普渔42234”轮沉没、人员失踪的肇事船舶。

6.2碰撞要素认定

1.碰撞时间与地点。根据“MINERVA PISCES”轮VDR记录两船碰撞前动态，调查组认定本起事故发生时间在1月13日2342时15秒左右，碰撞地点为30°17′.08N/123°45′.32E（2342时15秒“MINERVA PISCES”轮船位）。

2.碰撞态势。根据“MINERVA PISCES”轮VDR记录两船碰撞前动态，“MINERVA PISCES”轮船首向012度，航向010度，航速14.3节；“浙普渔42234”轮航向051度，航速8.4节，两船处于交叉相遇局面。结合碰撞后“MINERVA PISCES”轮碰撞划擦痕迹主要集中在船首偏右侧，以及碰撞后“浙普渔42234”轮AIS信号立即停止更新并快速消失，认定碰撞最有可能的态势为“MINERVA PISCES”轮船艏偏右舷部位与“浙普渔42234”轮右舷发生碰撞，碰撞夹角约39度，碰撞后“浙普渔42234”轮迅速倾侧沉没。

7.肇事逃逸行为认定

在认定肇事船舶，查明事故经过的同时，调查组对本起事故中“MINERVA PISCES”轮事发后驶离事发水域的行为是否属于肇事逃逸行为进行了调查分析。

1.1月13日2342时左右，该轮涉嫌与“浙普渔42234”轮发生碰撞事故后，在事发水域未作停留，继续驶往韩国瑞山港和日本四日港卸货。

2.根据该轮值班二副在韩国瑞山港接受韩国海洋安全审判院（KMST）特别调查组调查期间提交的个人陈述表明，其承认1月13日2300-2400时值班期间曾与一渔船存在碰撞危险，但值班二副认为未发生碰撞，因为其随后到驾驶甲板右翼查看时发现渔船及其白色灯光。

3.根据调查组要求该轮卸货完毕后在途经我国沿海水域时到舟山港接受事故调查。1月28日该轮抵达舟山港，调查组登轮调查时发现事发航次事发时段值班二副、值班水手以及船长等三人已先后在日本、韩国离船。但三人留有个人陈述在船。根据三人递交的个人陈述，离船原因均为担心可能存在碰撞事故以及由此引发的刑事责任追究。值班二副和水手提交事故调查组个人陈述还表示1月13日2335时左右，两人均观测到船首右舷的7艘编队航行渔船，距离约2海里，速度约8节，航向约074，准备从本船左舷穿越船首。此后，有3艘渔船转向从本船船尾驶过，有3艘渔船从本船船首驶过，剩下1艘在驶近本船船首时关闭船上灯光，值班二副在驾驶甲板右翼发现渔船已经让清，正从右舷驶过。值班二副认为与渔船未发生碰撞，因而也未向船长报告任何事故情况。

4.根据该轮VDR声音记录显示，13日2342时，值班水手提醒值班二副可能发生碰撞，并建议左满舵，但值班二副仅下令左舵10度。2344时，值班水手告诉值班二副渔船灯光消失并询问渔船去哪里了。此后两人还多次讨论碰撞局面，值班水手对是否让清一直持有怀疑，但值班二副坚持已驶过让清。

5.根据该轮VDR及电子海图记录显示，13日2341时有3艘渔船已过其船首，3艘渔船已转向准备过其船尾，中间1艘渔船（即“浙普渔42234”船）正在从船舶左舷往右驶近船首，距离约0.38海里。该轮雷达对渔船进行了跟踪。2342时15秒，电子海图记录显示该轮船位与渔船AIS信号重合；2343时，渔船AIS信号仍停留在该轮船位，但雷达回波消失；2345时，渔船AIS信号消失。

经分析上述事实，调查组认为该轮值班二副在认定是否驶过让清“浙普渔42234”轮时，存在以下过失或事实陈述相互矛盾的行为：

1.在与“浙普渔42234”轮形成碰撞危险及避让期间，值班水手多次提醒值班二副可能发生碰撞，并告知二副渔船灯光消失，但二副既未停船核实，也未向船长报告当时的情况，而是直接指挥船舶驶离。

2.该轮雷达与电子海图记录清晰显示，“浙普渔42234”轮与该轮航行轨迹重合，随后渔船雷达回波和AIS信号先后消失，值班二副应该对两船发生碰撞的可能性采取措施进行核实，但其未采取任何措施进行核实。

3.该轮值班二副提交给事故调查组的个人陈述中提及“渔船在进入船首前关闭灯”，这一陈述与其在韩国瑞山港接受调查期间递交的个人陈述中“到驾驶甲板右翼发现了渔船白色灯光”的描述相互矛盾。

4.该轮值班二副害怕因事故被追究责任而拒绝到我国接受事故调查。

综上分析，调查组认为“MINERVA PISCES”轮值班二副在判断是否与“浙普渔42234”轮发生碰撞时存在严重过失，其事发后指挥船舶驶离事发水域行为属肇事逃逸行为。

8.事故原因分析

本起事故发生在舟山外海水域，事发时事发水域能见度良好，事发前“浙普渔42234”轮以约8节航速、航向约76度朝东北偏东航行；“MINERVA PISCES”轮以约14.3节航速、航向约13度朝北偏东航行。“MINERVA PISCES”轮与“浙普渔42234”轮均为在航机动船，两船交叉相遇至有碰撞危险，适用《1972年国际海上避碰规则》。

8.1会遇局面分析及避让行动认定

根据船舶AIS记录及“MINERVA PISCES”轮VDR记录，两船局面整理分析如下。

2320时，“浙普42234”轮航向078，航速7.7节，位于“MINERVA PISCES”轮左舷约40度、距离约4.4海里。两船存在碰撞危险，构成交叉相遇局面，“浙普渔42234”轮为让路船、“MINERVA PISCES”轮为直航船。

2339时，“浙普渔42234”轮位于“MINERVA PISCES”轮左舷约40度、距离约0.9海里。“MINERVA PISCES”轮航向015，航速14.3节。两船业已形成紧迫局面。

2340时，“浙普渔42234”轮位于“MINERVA PISCES”轮左舷约40度、距离约0.6海里。“MINERVA PISCES”轮航向015，航速14.3节。

2341时，“浙普渔42234”轮向左调整航向至068，航速7.9节，位于“MINERVA PISCES”轮左舷约30度，距离约0.4海里。“MINERVA PISCES”轮航向012，航速14.3节。

2342时，“浙普渔42234”轮继续向左调整航向至051，航速增加至8.4节，“MINERVA PISCES”轮值班二副下令左舵10度。

2342时15秒两船碰撞。

8.2事故原因与过失分析

8.2.1“浙普渔42234”轮

1.了望疏忽，未能对当时局面和碰撞危险做出充分估计。该轮船长未能使用适合当时环境及其情况的一切有效手段对当时的环境保持连续、不间断的系统观察，未能对双方之间业已形成的局面和碰撞危险做出充分的估计，直到事发前才呼叫“有大轮”。违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条、第七条的规定。

2.未遵守安全航速规定。该轮一直以8节左右的速度航行，未应用安全航速行驶,以便能采取适当而有效的避碰行动,并能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住。未遵守《1972年国际海上避碰规则》第六条的规定。

3.未采取正确的避让行动。作为交叉相遇局面中的让路船，该轮未能积极地，及早地采取大幅度的行动，宽裕地让清他船，也未能运用良好的船艺，在2341时左右采取了向左转向的措施。违反了《1972年国际海上避碰规则》第八条、第十五条、第十六条的规定。

8.2.2“MINERVA PISCES”轮

1.了望疏忽。该轮二副2300时左右上驾驶台接班，但直到2333时左右，值班水手提醒值班二副船首有渔船，此时7艘渔船据该轮约1.8海里。2338时左右，该轮值班水手再次提醒二副船首有穿越船舶，二副反问距离多少，表明该轮值班二副未能经常用视觉，听觉以及适合当时环境和情况下一切有效的手段保持正规的了望，违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条的规定。

2.未遵守安全航速规定。该轮一直保持14节左右的速度航行，未应用安全航速行驶,以便能采取适当而有效的避碰行动,并能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住。未遵守《1972年国际海上避碰规则》第六条的规定。

3.未准确判断碰撞危险。该轮未能应用适合当时环境和情况的一切有效手段断定是否存在碰撞危险。该轮VDR记录的雷达图片清晰显示，2320时该轮与“浙普渔42234”轮相距约4.4海里，2333时左右两船相距约1.8海里，2338时左右两船相距约1海里，2341时左右两船相距约0.4海里，但该轮二副未能正确使用雷达，未能对“浙普渔42234”轮进行雷达标绘。违反了《1972年国际海上避碰规则》第七条的规定。

4.未采取正确的避让行动。2342时，作为直航船该轮发觉让路船“浙普渔42234”轮显然没有遵照避碰规则各条采取适当行动时，为避免碰撞，该轮二副下令左舵10，对本船左舷的船采取向左转向，未能采取正确的避让行动，违反了《1972年国际海上避碰规则》第十七条第3款的规定。

5.未核实避让行动的有效性。2342时左右该轮二副下令左舵10后，发现船首船舶灯光消失，2344时左右，值班水手提醒值班二副“灯光消失，渔船不见了”。但该轮值班二副未能综合运用视觉、雷达等手段对渔船是否驶过让清进行有效判断，也未采取减速、停车等措施对渔船是否驶过让清进行核实，指挥船舶驶离事发水域，违反了《1972年国际海上避碰规则》第八条第4款的规定。

6.肇事后存在逃逸行为。“MINERVA PISCES”轮值班二副在判断是否与“浙普渔42234”轮发生碰撞时存在严重过失，事发后既未停船核实，也未向船长报告当时的情况，指挥船舶驶离事发水域，存在肇事后逃逸行为，延误了对遇险渔船及人员的救助，加剧了事故后果的严重性。

9.责任认定

综上所述，本起事故是因双方不遵守《1972年国际海上避碰规则》，互有过失而引起的责任事故。“浙普渔42234”轮作为交叉相遇局面的让路船，存在了望疏忽、未能对当时局面和碰撞危险做出充分估计、未遵守安全航速规定、未采取正确的避让行动等过失。“MINERVA PISCES”轮作为交叉相遇局面的直航船存在了望疏忽、未遵守安全航速规定、未准确判断碰撞危险、未采取避让行动、未核实避让行动有效性、肇事后存在逃逸行为等过失。比较双方过失程度，调查组认为本起事故中“MINERVA PISCES”轮过失大于“浙普渔42234”轮，“MINERVA PISCES”轮应对事故负主要责任、“浙普渔42234”轮应对事故负次要责任。